蚣坝河道县河段管理范围

划

定

方

案

二〇一九年十二月

蚣坝河道县河段管理范围

划

定

方

案

审批单位：道县人民政府

审核单位：永州市水利局  永州市自然资源局

编制单位：道县水利局    道县自然资源局

湖南省地质矿产勘查开发局四0九队

二〇一九年九月

目  录

1 划界工作背景	1

2 河段基本情况	3

2.1 河段洪水位情况	5

2.1.1 水文气象及洪水特性	5

2.2 河段岸线情况	9

2.3 涉河建设项目情况	10

2.4 土地权属情况	12

2.5 历史划界情况	12

3 工作原则及依据	12

3.1 工作原则	12

3.2 工作依据	13

3.2.1法律法规	13

3.2.2政策性文件	14

3.2.3技术标准规范	15

4 组织实施情况	16

4.1 已有资料收集	17

4.2 工作底图制作	18

4.2.1 已有资料预处理	18

4.2.2 河湖划界参考要素补充采集	18

4.2.3 地形图补充测量	18

4.2.4 数据整合	19

4.3 管理范围室内初步划定	19

4.3.1 设计洪水位分析及计算	19

4.3.2 设计水位标图	29

4.3.3 管理范围界限初步划定	29

4.3.4 界桩和告示牌预布设	30

4.4 管理范围线实地修正	32

5 划界标准和依据	32

5.1 无堤防河道管理范围的划界标准和依据	32

6 其他相关情况说明	34

6.1 划界数学基础标准	34

6.2 划界连线方式	34

6.3 河湖划界数据存储格式	34

6.4 管理范围界桩编号	34

6.5 管理范围告示牌编号	35

6.6 界桩、告示牌制作与埋设	35

6.6.1 界桩制作	35

6.6.2 界桩埋设	35

6.6.3 告示牌制作	36

6.6.4 告示牌埋设	37

6.7 界桩和告示牌位置采集	37

7 附件	38

划界工作背景

河湖及水利工程是国民经济和社会发展的重要基础设施，是保障和服务民生的重要物质载体。河湖及水利工程管理范围界线划定是依法保护河湖及水利工程的重要措施，是加强河湖及水利工程管理的一项基础性工作。岸线利用与经济社会发展状况、土地资源利用密切相关，对经济社会发展、河道行洪和水生态保护都具有十分重要的作用。

随着经济社会的不断发展，城市化进程加快，河道的岸线利用要求越来越高，沿河开发活动和临水建筑物日益增多，为保障河湖行洪安全和维护河湖健康，科学合理的利用和保护岸线资源，总结近年来岸线开发利用的现状、管理经验以及存在的问题，对河道管理范围进行现场划界确定亟需解决。

划定河湖管理范围是加强河湖管理的一项重要基础工作，是水利部门依法行政的前提条件，更是落实省委省政府、水利部深化水利改革和全面推行河长制的重要任务。通过划界，明确工程管理和保护范围，有利于依法行政、依法管理河湖及水利工程，有利于河湖及水利工程安全和运行，有利于提高水资源支撑保障能力。

为深入贯彻落实党的十八届三中全会精神，切实加强河湖管理和水利工程管理，充分发挥河湖功能和水利工程效益，2014年1月水利部印发了《水利部关于深化水利改革的指导意见》（水规计〔2014〕48号），要求强化河湖管理与保护，依法划定河湖管理和保护范围，开展河湖水域岸线登记。

2014年8月水利部印发了《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号），要求2017年底前完成省级水行政主管部门直管的河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定；2020年底前基本完成国有水管单位管理的其他河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定，推进建立范围明确、权属清晰、责任落实的河湖管理和水利工程管理保护责任体系。

2018年8月14日，湖南省水利厅、湖南省国土资源厅联合下发《关于做好全省河湖管理范围划定工作的通知（湘水发〔2018〕22号）》，要求全省各市州县（市、区）水利局、国土资源局开展河湖管理范围划定工作，制定了河湖管理范围划定工作的目标任务、工作原则、工作步骤、有关要求及技术导则，要求各地要按照2020年底前基本完成河湖管理范围划定的目标，精心组织，倒排工期，加快进度，强化督导，确保按期完成任务。2018年完成全省流域面积在50平方公里以上河流及常年水面面积在1平方公里以上湖泊的管理范围划界方案编制及审查工作；2019年全省完成划界方案报批工作；2020年完成河湖管理范围界桩埋设工作。

2019年2月11日，湖南省水利厅、湖南省河长制工作委员会办公室联合下发《关于进一步加快推进河湖管理范围划定工作的通知（湘河委办〔2019〕3号）》，要求全省各市州河长制工作委员会办公室、水利（水务）局开展河湖管理范围划定工作，制定了河湖管理范围划定工作的目标任务、工作原则、工作步骤，各地要按照2019年9月底完成划界方案审核，10月底完成公示，11月底完成批复，12月底公告，2020年完成界桩埋设的总体要求推进工作。2021年年底前基本完成全省流域面积在50平方公里以下河流及常年水面面积在1平方公里以下湖泊的河湖管理范围划定工作。

为加快推进永州市道县河湖管理范围划定工作，道县水利局委托湖南省地质矿产勘查开发局四0九队（以下简称我队）作为技术支持单位，我队在收集已有资料的基础上，为加大精度，派出专业测量队伍，现场测绘河道断面及地形，确保了已有资料的准确性。经过精心设计，多次进行现场踏勘，积极与业主沟通，于2019年9月完成了《蚣坝河道县河段管理范围划定方案》的编制。

河段基本情况

蚣坝河（又名泡水河）境内水系发育，溪河纵横交错，蚣坝河是潇水的一级支流，位于道县的东南部，距道县县城约50km，由湘锡河和龙门桥河两条支流组成，两支流于蚣坝会合，在新铺注入潇水。流域内雨量充沛，气候温和，竹木葱郁，植被条件较好，流域南面为江华麻江，东部为宁远九嶷，规划流域内集雨面积约509km2，地理坐标为东径111°12'--111°55'，北纬25°09'--25°21'之间，该流域属亚热带湿润地区，具有气候温和、四季分明、春夏之间雨量集中，秋季多旱，暑热期长等气候特点。河流长度49.288km，平均宽度45米，最宽处405米，平均水深1.5米，最深处3.8米，平均坡降7.27%。多年平均水量5.38亿m3，属于长年河，上游不通航；蚣坝至潇水9.5km通木筏。根据道县气象站40多年资料统计，多年平均降降雨量1686.2mm，多年平均气温18.5oC,极端最高气温39.1°,最低气温-4.9oC,历年平均风速2.5m/s。

蚣坝河流域位于九嶷山西北部，区域内主要为中山～中低山峡谷区和冲积平原。上游为中低山区，山顶标高500～1500米，地形陡峻，多为“V”形河谷，下游主要为岩溶丘陵区，地形较平坦，山顶高程300～350米。蚣坝河道县河段流域概况图见下图

图1    蚣坝河道县河段流域概况图

河段洪水位情况

水文气象及洪水特性

蚣坝河流域属南亚热带向中亚热带过渡的湿润季风性气候区，总的气候特征是：春夏之交多梅雨，秋冬季节降雨较小，春寒、夏热、秋旱、冬冷，四季变化分明，春秋季短，冬夏季长，结冰期短，无霜期长。

本流域气候温和，降雨丰沛。据道县气象局统计：多年平均气温18.5oC，历年极端最高气温39.1oC(1963年9月3日)，极端最低气温-4.9oC(1970年1月6日)；历年降雨量在992.1～1909.4mm之间，多年平均降雨量1514.5mm，其中4～6月份降雨量最高，约占全年降水总量的46.5%，8月以后雨量逐月减少，12月份雨量最少，历年最大一日降雨量143.8mm(1976年7月8日)，最大三日降雨228.5mm(1976年7月7日至7月9日)；年平均风速在2.2～3.3m/s之间，多年平均风速2.5m/s，历年定时最大风速20m/s(1969年8月4日)，每年12月至次年4月份NE风向居多，5～8月份则以SSW风向为主，9～11月份风向多为N向；多年平均蒸发量1643.8mm；年平均相对湿度在74～81%之间，多年平均相对湿度78%，平均无霜期305天。

蚣坝河道县河段全长49.288km，设计洪水位采用本次计算的设计洪水，以控制断面回水推算求得设计洪水位，根据河道水力学水面曲线计算公式：

式中：

Z上、Z下——上、下断面水位，m；

V上、V下——上、下断面流速，m/s；

Q——河道流量，m3/s；

Δs——上下断面间距，m；

α——动能校正系数，取1.05；

——河段平均流量模数, 2=(上2+下2)；

——河段平均局部水头损失系数；

g——重力加速度，m/s2；

采用程序计算蚣坝河道县河段划定的管理范围各个断面的设计洪水位，计算结果见表1。

表1                蚣坝河道县段设计洪水位成果表

| 断面编号 | 地名 | 间距 (m) | 累距 (m) | 设计洪水标准 | 10年一遇设计洪水位(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 蚣坝河河口 | 0 | 0 | 10 | 189.27 |
| CS01 |  | 28 | 28 | 10 | 189.27 |
| CS02 | 玉田 | 374 | 402 | 10 | 189.29 |
| CS03 |  | 423 | 825 | 10 | 189.34 |
| CS04 | 金鸡洞坝下 | 508 | 1333 | 10 | 189.48 |
| CS05 | 金鸡洞坝上 | 168 | 1501 | 10 | 189.56 |
| CS06 |  | 499 | 2000 | 10 | 189.82 |
| CS07 | 汉八弓 | 500 | 2500 | 10 | 190.18 |
| CS08 | 垚子头河口 | 494 | 2994 | 10 | 190.37 |
| CS09 |  | 506 | 3500 | 10 | 191.35 |
| CS10 | 桃李园坝下 | 389 | 3889 | 10 | 191.62 |
| CS11 | 桃李园坝上 | 132 | 4021 | 10 | 192.46 |
| CS12 |  | 479 | 4500 | 10 | 192.99 |
| CS13 | 马家岭坝下 | 502 | 5002 | 10 | 194.08 |
| CS14 | 马家岭坝上 | 127 | 5129 | 10 | 194.47 |
| CS15 |  | 544 | 5673 | 10 | 195.20 |
| CS16 |  | 396 | 6069 | 10 | 195.67 |
| CS17 | 逢南洲 | 431 | 6500 | 10 | 196.20 |
| CS18 | 光家岭坝下 | 631 | 7131 | 10 | 196.48 |
| CS19 | 光家岭坝上 | 131 | 7262 | 10 | 197.21 |
| CS20 |  | 524 | 7786 | 10 | 197.94 |
| CS21 |  | 284 | 8070 | 10 | 198.51 |
| CS22 | 尧家洲 | 429 | 8499 | 10 | 199.05 |
| CS23 |  | 507 | 9006 | 10 | 199.97 |
| CS24 | 洪家垒坝下 | 494 | 9500 | 10 | 201.63 |
| CS25 | 洪家垒坝上 | 206 | 9706 | 10 | 202.91 |
| CS26 |  | 294 | 10000 | 10 | 203.52 |
| CS27 | 周家山1坝下 | 394 | 10394 | 10 | 204.20 |
| CS28 | 周家山1坝上 | 128 | 10522 | 10 | 204.81 |
| CS29 | 周家山2坝下 | 418 | 10940 | 10 | 205.76 |
| CS30 | 周家山2坝上 | 80 | 11020 | 10 | 206.42 |
| CS31 |  | 480 | 11500 | 10 | 207.10 |
| CS32 |  | 500 | 12000 | 10 | 208.56 |
| CS33 | 立山脚坝下 | 501 | 12501 | 10 | 209.89 |
| CS34 | 立山脚坝上 | 82 | 12583 | 10 | 210.52 |
| CS35 |  | 417 | 13000 | 10 | 211.11 |
| CS36 |  | 500 | 13500 | 10 | 212.39 |
| CS37 |  | 500 | 14000 | 10 | 214.11 |
| CS38 | 社子坝 | 502 | 14502 | 10 | 215.30 |
| CS39 |  | 498 | 15000 | 10 | 216.90 |
| CS40 |  | 500 | 15500 | 10 | 219.70 |
| CS41 |  | 617 | 16117 | 10 | 222.30 |
| CS42 |  | 553 | 16670 | 10 | 223.80 |
| CS43 | 沃家 | 489 | 17159 | 10 | 225.71 |
| CS44 | 塘坪坝下 | 427 | 17586 | 10 | 227.14 |
| CS45 | 塘坪坝上 | 102 | 17688 | 10 | 227.92 |
| CS46 |  | 311 | 17999 | 10 | 229.15 |
| CS47 |  | 501 | 18500 | 10 | 231.28 |
| CS48 | 杨家 | 500 | 19000 | 10 | 232.80 |
| CS49 | 杨家坝下 | 321 | 19321 | 10 | 234.76 |
| CS50 | 杨家坝上 | 89 | 19410 | 10 | 235.35 |
| CS51 |  | 90 | 19500 | 10 | 236.79 |
| CS52 | 陈李村坝下 | 297 | 19797 | 10 | 237.51 |
| CS53 | 陈李村坝上 | 101 | 19898 | 10 | 237.99 |
| CS54 |  | 602 | 20500 | 10 | 239.32 |
| CS55 | 魏家坝下 | 444 | 20944 | 10 | 240.75 |
| CS56 | 魏家坝上 | 56 | 21000 | 10 | 241.83 |
| CS57 |  | 500 | 21500 | 10 | 243.07 |
| CS58 | 大理坪 | 500 | 22000 | 10 | 245.49 |
| CS59 |  | 500 | 22500 | 10 | 246.93 |
| CS60 |  | 500 | 23000 | 10 | 250.35 |
| CS61 | 八亩洞 | 500 | 23500 | 10 | 254.82 |
| CS62 | 廖家 | 500 | 24000 | 10 | 256.29 |
| CS63 | 水榨 | 500 | 24500 | 10 | 257.99 |
| CS64 |  | 500 | 25000 | 10 | 261.22 |
| CS65 |  | 500 | 25500 | 10 | 266.74 |
| CS66 | 滴水营 | 500 | 26000 | 10 | 269.54 |
| CS67 |  | 500 | 26500 | 10 | 273.98 |
| CS68 |  | 500 | 27000 | 10 | 278.69 |
| CS69 |  | 500 | 27500 | 10 | 283.24 |
| CS70 | 卜石塘 | 500 | 28000 | 10 | 286.46 |
| CS71 |  | 280 | 28280 | 10 | 288.95 |
| CS72 | 卜石塘坝下 | 382 | 28662 | 10 | 291.48 |
| CS73 | 卜石塘坝上 | 48 | 28710 | 10 | 295.94 |
| CS74 |  | 550 | 29260 | 10 | 297.80 |
| CS75 |  | 470 | 29730 | 10 | 305.92 |
| CS76 | 张家 | 337 | 30067 | 10 | 310.52 |
| CS77 |  | 396 | 30463 | 10 | 313.95 |
| CS78 | 东江脚 | 565 | 31028 | 10 | 322.35 |
| CS79 |  | 472 | 31500 | 10 | 329.70 |
| CS80 |  | 341 | 31841 | 10 | 335.52 |
| CS81 | 瓜子山 | 441 | 32282 | 10 | 341.11 |
| CS82 | 湾刀里 | 595 | 32877 | 10 | 351.29 |
| CS83 |  | 423 | 33300 | 10 | 358.50 |
| CS84 | 梅子根 | 429 | 33729 | 10 | 368.88 |
| CS85 |  | 491 | 34220 | 10 | 373.61 |
| CS86 | 老何家坝下 | 353 | 34573 | 10 | 380.37 |
| CS87 | 老何家坝上 | 68 | 34641 | 10 | 385.42 |
| CS88 |  | 397 | 35038 | 10 | 390.99 |
| CS89 | 牛栏洞 | 590 | 35628 | 10 | 407.13 |
| CS90 |  | 214 | 35842 | 10 | 408.30 |
| CS91 |  | 407 | 36249 | 10 | 417.15 |
| CS92 | 黄泥田 | 637 | 36886 | 10 | 440.29 |
| CS93 |  | 562 | 37448 | 10 | 455.84 |
| CS94 |  | 463 | 37911 | 10 | 471.00 |
| CS95 | 插花坪 | 489 | 38400 | 10 | 484.98 |
| CS96 |  | 400 | 38800 | 10 | 499.07 |
| CS97 |  | 200 | 39000 | 10 | 506.89 |
| CS98 |  | 200 | 39200 | 10 | 512.02 |
| CS99 | 老屋田 | 400 | 39600 | 10 | 515.94 |
| CS100 |  | 400 | 40000 | 10 | 528.89 |
| CS101 |  | 158 | 40158 | 10 | 533.90 |
| CS102 |  | 177 | 40335 | 10 | 537.63 |
| CS103 |  | 209 | 40544 | 10 | 542.50 |
| CS104 |  | 186 | 40730 | 10 | 552.93 |
| CS105 |  | 174 | 40904 | 10 | 556.88 |
| CS106 |  | 231 | 41135 | 10 | 567.23 |
| CS107 |  | 265 | 41400 | 10 | 580.08 |
| CS108 |  | 136 | 41536 | 10 | 588.31 |
| CS109 | 石落塘 | 186 | 41722 | 10 | 596.44 |
| CS110 |  | 322 | 42044 | 10 | 613.61 |
| CS111 |  | 149 | 42193 | 10 | 621.82 |
| CS112 |  | 422 | 42615 | 10 | 637.10 |
| CS113 |  | 377 | 42992 | 10 | 666.05 |
| CS114 |  | 333 | 43325 | 10 | 689.51 |
| CS115 | 东河 | 417 | 43742 | 10 | 711.91 |
| CS116 |  | 449 | 44191 | 10 | 745.64 |
| CS117 |  | 248 | 44439 | 10 | 772.48 |
| CS118 |  | 466 | 44905 | 10 | 829.04 |
| CS119 |  | 286 | 45191 | 10 | 852.71 |
| CS120 | 湘源锡矿 | 374 | 45565 | 10 | 872.77 |
| CS121 |  | 427 | 45992 | 10 | 913.77 |
| CS122 |  | 325 | 46317 | 10 | 956.31 |
| CS123 |  | 372 | 46689 | 10 | 973.88 |
| CS124 |  | 344 | 47033 | 10 | 985.55 |
| CS125 |  | 360 | 47393 | 10 | 1005.48 |
| CS126 |  | 400 | 47793 | 10 | 1040.42 |
| CS127 | 尚家坪 | 400 | 48193 | 10 | 1089.77 |
| CS128 |  | 333 | 48526 | 10 | 1141.46 |
| CS129 |  | 267 | 48793 | 10 | 1191.04 |
| CS130 |  | 256 | 49049 | 10 | 1278.77 |
| CS131 |  | 237 | 49288 | 10 | 1402.16 |

河段岸线情况

蚣坝河道县河段金鸡洞村段至陈李村段已做河道治理规划，已修建雷诺护岸，但未达到防洪标准；其它河段为天然河道，故蚣坝河全河段视为无堤防。蚣坝河道县河段左右岸岸线情况如表2。

表2                       蚣坝河道县河段岸线情况

| 岸别 | 起点 |  | 终点 |  | 有堤防 |  |  |  |  | 无堤防 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 河道里程数 (km) | 点位坐标 | 河道里程数 (km) | 点位坐标 | 堤防等级 | 长度 （km） | 堤顶高程 （m） | 堤顶宽度（m） | 是否达标 | 长度（km） | 地面高程（m） |  |
| 左岸 | 0.00 | 2806777.88，565906.70 | 49.29 | 2792544.68,591908.37 |  |  |  |  |  | 49.29 | 187.20-1433.70 |  |
| 右岸 | 0.00 | 2806865.08，565892.09 | 49.29 | 2792551.84,591903.54 |  |  |  |  |  | 49.29 | 187.20-1433.70 |  |

涉河建设项目情况

蚣坝河道县河段已建拦水坝、人行桥、公路桥等涉河建筑物，具体见下表3。

表3                          涉河建设项目情况

| 项目 名称 | 项目概位坐标 |  | 在建/已建 | 所在行政村组 | 岸别 | 建成时间 | 占用岸线长度（m） | 水利部门审批文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  |
| 沙子河桥 | 566310.119 | 2807035.415 | 已建 | 金鸡洞村、沙子河村 | 左右岸 | / | 10 | 无 |
| 金鸡洞坝 | 567142.998 | 2807010.061 | 已建 | 金鸡洞村、沙子河村 | 左右岸 | / | 5 | 无 |
| 桃李园桥 | 568335.862 | 2808768.535 | 已建 | 桃李园村 | 左右岸 | / | 4 | 无 |
| 桃李园坝 | 568509.567 | 2808828.587 | 已建 | 桃李园村 | 左右岸 | / | 11 | 无 |
| 马家岭桥 | 568628.264 | 2809319.982 | 已建 | 蚣坝村 | 左右岸 | / | 5.5 | 无 |
| 马家岭坝 | 568918.738 | 2809693.328 | 已建 | 马家岭村 | 左右岸 | / | 9.5 | 无 |
| 上河桥 | 569128.355 | 2809720.541 | 已建 | 马家岭村 | 左右岸 | / | 9 | 无 |
| 长江圩桥 | 570272.238 | 2810195.61 | 已建 | 长江墟村 | 左右岸 | / | 7 | 无 |
| 光家岭坝 | 570305.305 | 2810327.034 | 已建 | 光家岭村、长江墟村 | 左右岸 | / | 11.5 | 无 |
| 洪家垒坝 | 572433.189 | 2810874.405 | 已建 | 洪家垒村、周家山村 | 左右岸 | / | 7 | 无 |
| 周家山1#坝 | 572986.977 | 2811480.065 | 已建 | 鸡公神村、周家山村 | 左右岸 | / | 12 | 无 |
| 周家山2#坝 | 573389.409 | 2811495.961 | 已建 | 鸡公神村、周家山村 | 左右岸 | / | 6 | 无 |
| 立山脚坝 | 574710.163 | 2810844.185 | 已建 | 立山脚村 | 左右岸 | / | 6.5 | 无 |
| 塘尾桥 | 575247.092 | 2811128.487 | 已建 | 麻湾村 | 左右岸 | / | 5 | 无 |
| 麻湾桥 | 575809.156 | 2811175.008 | 已建 | 麻湾村 | 左右岸 | / | 4.5 | 无 |
| 社子坝桥 | 576169.383 | 2811337.305 | 已建 | 麻湾村 | 左右岸 | / | 5 | 无 |
| 泥巴岭桥 | 577192.573 | 2811520.905 | 已建 | 农科站村 | 左右岸 | / | 5 | 无 |
| 四马1#桥 | 577400.184 | 2811491.283 | 已建 | 农科站村、四马桥村 | 左右岸 | / | 7.5 | 无 |
| 四马2#桥 | 577521.063 | 2811448.552 | 已建 | 农科站村、四马桥村 | 左右岸 | / | 5 | 无 |
| 四马3#桥 | 577686.495 | 2811386.895 | 已建 | 四马桥村 | 左右岸 | / | 6 | 无 |
| 四马4#桥 | 577952.265 | 2811271.682 | 已建 | 四马桥村 | 左右岸 | / | 6 | 无 |
| 李家山桥 | 578911.032 | 2810790.306 | 已建 | 塘坪村 | 左右岸 | / | 6.5 | 无 |
| 塘坪坝 | 579086.178 | 2810477.479 | 已建 | 塘坪村、华山村 | 左右岸 | / | 10 | 无 |
| 杨家坝 | 580150.144 | 2809451.949 | 已建 | 杨家村 | 左右岸 | / | 9.5 | 无 |
| 杨家桥 | 580204.033 | 2809353.048 | 已建 | 杨家村 | 左右岸 | / | 6 | 无 |
| 陈李村坝 | 580516.59 | 2809248.322 | 已建 | 陈李村 | 左右岸 | / | 13.5 | 无 |
| 陈李村桥 | 580764.794 | 2809127.18 | 已建 | 陈李村 | 左右岸 | / | 5 | 无 |
| 魏家坝 | 580948.088 | 2808423.9 | 已建 | 陈李村、魏家村 | 左右岸 | / | 12 | 无 |
| 卜石塘桥 | 583856.562 | 2802616.084 | 已建 | 卜石塘村 | 左右岸 | / | 5.5 | 无 |
| 卜石塘坝 | 583802.718 | 2801860.29 | 已建 | 卜石塘村 | 左右岸 | / | 15 | 无 |
| 梁木树1#桥 | 583814.81 | 2801326.953 | 已建 | 东江脚村 | 左右岸 | / | 5 | 无 |
| 梁木树2#桥 | 583824.772 | 2801319.918 | 已建 | 东江脚村 | 左右岸 | / | 8 | 无 |
| 东江脚桥 | 583832.357 | 2800828.522 | 已建 | 东江脚村 | 左右岸 | / | 8 | 无 |
| 长林铺桥 | 584075.102 | 2800311.55 | 已建 | 东江脚村、陈家村 | 左右岸 | / | 5 | 无 |
| 李家桥 | 584235.347 | 2799751.738 | 已建 | 东江脚村、陈家村 | 左右岸 | / | 5 | 无 |
| 何家桥 | 584225.541 | 2797996.529 | 已建 | 老何家村 | 左右岸 | / | 5.5 | 无 |
| 老何家桥 | 584518.164 | 2796761.391 | 已建 | 老何家村 | 左右岸 | / | 5.5 | 无 |
| 老何家坝 | 584680.795 | 2796410.636 | 已建 | 老何家村 | 左右岸 | / | 21.5 | 无 |
| 牛栏洞人行桥 | 585031.884 | 2796372.32 | 已建 | 牛栏洞村 | 左右岸 | / | 1.2 | 无 |
| 牛栏洞桥 | 585265.518 | 2795862.357 | 已建 | 牛栏洞村 | 左右岸 | / | 2 | 无 |
| 牛郎坪桥 | 586073.934 | 2794726.417 | 已建 | 插花坪村 | 左右岸 | / | 5.5 | 无 |
| 蓬江口桥 | 586132.909 | 2794561.387 | 已建 | 插花坪村 | 左右岸 | / | 5 | 无 |
| 插花坪桥 | 586483.641 | 2794108.501 | 已建 | 插花坪村 | 左岸 | / | 7 | 无 |

土地权属情况

2012年--2014年期间，湖南省国土资源厅组织开展了农村集体土地所有权确权调查工作，外业调查成果和项目数据库经过省级检查验收。我队在管理范围划定时，重点核查了农村集体土地所有权数据库中蚣坝河道县河段国有土地所有权范围线与外业调查的河口线，经调查，蚣坝河道县河段国有土地所有权范围线与河口线基本吻合，不存在较大偏差。

历史划界情况

蚣坝河道县河段2000年进行第一次河道划界工作，划界里程为K0+000至K48+000米，主要成果有蚣坝河回水计算成果表、蚣坝河划界界桩、界碑成果表、蚣坝河河道界线认定书等资料，这些资料可以为本次河道管理范围划定做参考。

工作原则及依据

工作原则

（1）以《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《自然资源统一确权登记办法(试行)》、《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》、《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》等有关法律法规、文件、技术标准等为依据，依法依规开展河道管理范围划定工作。

（2）坚持因地制宜，统筹兼顾。考虑河湖及水利工程管理与保护实际要求，按照尊重历史、注重现实的原则，因地制宜确定管理范围划定标准。要结合第三次土地调查，统筹推进相关工作。在现有河湖管理体制和格局的基础上，为相关改革预留空间，做好衔接。

（3）坚持统一标准、统一底图。统一标准，做好上下游资料的衔接，已完成划界的，按照新标准对成果资料核实整理。

（4）坚持属地管理，分级负责。按照属地管理原则，各县市区水行政主管部门、自然资源主管部门在县市区人民政府统一领导下，按照职责分工承担范围划定、界桩埋设及产权登记等具体工作。

（5）权属不变：管理范围界线划定后，管理范围内土地权属性质不发生变化。

工作依据

- 3.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令第74号，2016年修订）

（2）《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第88号，2016年修订）

（3）《中华人民共和国土地管理法》（2004年）

（4）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2014年）

（5）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，2017年修订）

（6）《不动产登记暂行条例》（国务院令第656号）

（7）《不动产登记暂行条例实施细则》（国士资源部令第63号）

（8）《湖南省实施〈中华人民共和国水法〉办法》（湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第21号）

（9）《湖南省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》（湖南省第九届人民代表大会常务委员会公告第58号）

（10）《湖南省水利水电工程管理办法》（1989年2月25日湖南省人民政府发布，2011年修正）

（11）《湖南省实施〈中华人民共和国河道管理条例〉办法》（湖南省人民政府令第43号，2008年修正）

（12）《湖南省湘江保护条例》（湖南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第75号）

（13）其他相关地方政策法规。

- 3.2.2政策性文件

（1）《关于抓紧划定水利工程管理和保护范围的通知》（水利部水管〔1989〕5号）

（2）《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》〔国土资发〔2001〕355号）

（3）《水利部关于深化水利改革的指导意见》（水规计〔2014〕48号）

（4）《关于加强河道管理工作的指导意见》（水建管〔2014〕76号）

（5）《关于开展河道管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号）

（6）《湖南省自然资源生态空间统一确权登记工作实施方案（2015-2020年）》（湘办发〔2016〕2号）

（7）《水利部国土资源部关于印发〈水流产权确权试点方案〉的通知》（水规计〔2016〕97号）

（8）《自然资源统一确权登记办法》（试行切(国土资发〔2016〕192号）

（9）《关于全面推行河长制的实施意见》（湘办〔2017〕13号）

- 3.2.3技术标准规范

（1）《防洪标准》（GB50201-2014）

（2）《水利水电工程设计洪水》（SL44-2006）

（3）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）

（4）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）

（5）《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）

（6）《河道整治设计规范》（GB50707-2011）

（7）《全球定位系统城市测量技术规程》（CJJ73-2010）

（8）《国家三、四等水准测量规范》（GB12898-2009）

（9）《测绘产品检查验收规定》（GB/T24356-2009）

（10）《地籍调查规程》（TD/T1001-2012）

（11）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007）

（12）《数字航空摄影测量测图规范第1部分：1:5001:1000 1:2000 数字高程模型数字正射影像图数字线划图》（CH/T3007.1-2011）

（13）《全球定位系统GPS测量规范》（GB/T18314-2009）

（14）《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》（CH/T2009-2010）

（15）《国家基本比例尺地形图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》（GB/T20257.1-2007）

（16）《1:500、1：1000、1:2000 数字地形图测绘规范》（DB33/T 552-2014）

（17）《基础地理信息要素分类与图形表达代码》（DB33/T 817-2010）

（18）《测绘资质分级标准》（国测管发〔2014〕31号修订版）

（19）其它技术标准、规范、规程

组织实施情况

道县河湖管理范围划界工作由道县水利局组织实施，通过公开招投标确定湖南省地质矿产勘查开发局四0九队作为技术服务单位，具体分工如下：

（1）道县市水利局负责组织项目实施方案的审定，项目成果的

检查验收，提供水利相关基础资料，负责与道县自然资源局协调解决河段土地登记政策及相关事宜，及时协调解决工作实施中遇到的相关问题。同时负责提供划界所需的水文资料、权源资料、河道综合整治规划资料、堤防等水利工程设计图相关地方政策文件等。

（2）道县自然资源局负责提供农村集体土地所有权确权相关成果、水利工程用地审批和登记等相关资料，负责组织对农村土地所有权调查成果有出入或变化河段重新进行指界。

（3）技术单位负责界线划定工作底图制作、管理范围划定、

管理范围划定公告图制作、管理范围划定报告编制、权属调查等技术层面工作。

已有资料收集

项目已收集的资料以及资料来源情况如下：

（1）道县不动产统一登记基础数据建设项目相关资料，包括1:2000数字正射影像、1:2000数字线划图加密成果，资源来源于湖南省水利水电科学研究院。

（2）道县农村集体土地所有权确权调査成果资料，资源来源于湖南省水利水电科学研究院。

（3）收集道县河道划界资料汇编资料、道县第一次水利普查成果相关资料，资源来源于道县水利局。

（4）道县1:2000数字线划图成果资料，资源来源于永州市自然资源局信息中心。

（5）道县农村土地承包经营权确权项目数据库、DOM正射影像底图，资源来源于道县农村经营管理局；

工作底图制作

已有资料预处理

（1）对于无堤防河段的洪水位值进行高程基准转换，将收集到的无堤防河段所有洪水位值高程基准转换统一到1985国家高程基准。

（2）基于区域周边高等级控制点计算转换参数，对农村集体土地所有权确权等非2000国家大地坐标系成果进行坐标转换，将所有数据资料的平面坐标系统一为2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带。

（3）将收集到的重要纸质资料进行矢量化处理。

河湖划界参考要素补充采集

我队采用GPS-RTK和无人船对蚣坝河道县河段河道的水闸、拦河坝、水电站和支流入口等横断面进行野外实测，共计测量121个横断面数据，用于设计洪水位计算；采集桥梁、水电站和拦河坝等涉河设施的相关要素。

地形图补充测量

我队收集了河段1:2000数字正射影像、1:2000数字线划图、原始航摄影像、空三加密成果以及其它大比例尺基础地理信息，地形图及影像图满足河道划界要求。对于1:2000不动产统一登记基础数据不成图区，釆用野外实测补充测制地形图。

数据整合

（1）根据第一次水利普查、地方水利部门提供的相关资料，补充完善河流面和堤防等要素的属性值。不同防洪等级河段对应的水系结构线应断开，并分别赋相应属性值。

（2）对有空间地理数据的堤防规划和权源资料进行格式转换、坐标转换等处理，对无空间地理数据的堤防规划和权源资料尽量根据界桩点坐标和文字说明进行矢量化，形成空间数据。

（3）将处理后的农村集体土地所有权确权成果、空间矢量化后的规划设计和权源资料、1:2000正射影像和立体下釆集的相关要素叠加，形成河道及水利工程确权划界的工作底图。工作底图可以按河流或河段为单元保存，图名按江（河）名及河段编。

管理范围室内初步划定

按照河道管理范围划定的原则和标准，在室内基于工作底图初步划定管理范围线，布设界桩和告示牌。

设计洪水位分析及计算

设计洪水标准及河流分段

根据2014年6月23日由国家质量技术监督局和中华人民共和国建设部联合发布、2015年5月1日起实施的中华人民共和国国家标准《防洪标准》(GB50201-2014)，以乡村为主的防护区，应根据人口或耕地面积分为四个等级，各等级的防洪标准如表4。

表4                   乡村防护区的防护等级和防洪标准

| 等级 | 人口(万人) | 耕地面积(万亩) | 防洪标准重现期(年) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | >150 | >300 | 100-50 |
| Ⅱ | 50-150 | 100-300 | 50-30 |
| Ⅲ | 20-50 | 30-100 | 30-20 |
| Ⅳ | <20 | <30 | 20-10 |

蚣坝河道县河段沿岸主要为乡村地段，由上表可知本河段防洪标准为10年一遇。

水文基本资料

划界河段基本情况

蚣坝河道县划界河段，下游始于蚣坝河入湘江东源（潇水）河口玉田村桩号K0+000处，上游止于蚣坝河源头，划界河段长度约48.288km，控制流域面积509km2，地理坐标为东径111°12'--111°55'，北纬25°09'--25°21'之间，河流平均宽度45m，最宽处405米，平均水深1.5米，最深处3.8米。蚣坝河道县段水系示意图如图二。

测站基本情况

蚣坝河流域内没有水文站，邻近流域宜江有豪福水文站，位于宜江中游，该站设立于1959年，位于道县寿雁镇豪福村，其控制流域面积431km2。

豪福水文站有较长系列水文观测资料，本次设计收集了豪福水文站1964～2018年共55年的实测历年最大洪峰流量资料，并对原资料系列进行了一致性、合理性和可靠性分析，均较好，并对原始资料进行了复核，不存在资料的错误，由此可满足本次设计的技术要求。

河道断面资料

本次根据河道宽度变化情况，河道走势及涉河建筑物情况，在蚣坝河道县河段49.288km范围内共布置并实测河道横断面131个。上述横断面能很好地反映河道的形态变化，完全能够满足本阶段设计的要求。

设计洪水计算

设计洪水标准及河流分段

蚣坝河共1条较大支流——垚子头，因此本次计算根据支流汇入情况将该河分为两个区段，即垚子头以上段和垚子头以下段，河段详细划分情况如表5，根据各河段的特性，分别计算其设计洪水。

表5               蚣坝河道县河段设计洪水计算分段情况表

| 河道区段 | 第一区段 | 第二区段 |
| --- | --- | --- |
| 区段名称 | 垚子头以上段 | 垚子头以下段 |
| 河流桩号 | K2+994～K49+288 | K0+000～K2+994 |
| 河道长(km) | 46.294 | 2.994 |
| 集雨面积（km2） | 292 | 509 |

洪水特性及成因分析

蚣坝河流域内的洪水系由暴雨形成，暴雨与洪水在时空分配上的特点是一致的，年最大洪水多发生在4～7月，此期间洪水主要由气旋锋面暴雨产生，8月以后的洪水多为台风暴雨产生。

豪福水文站设计洪水计算

由于本次划界河段邻近流域有豪福水文站，该站为宜江的控制站，具有1964～2018年实测洪水系列资料，统计该站历年最大洪峰流量系列如表6。

表6                      豪福水文站历年最大洪峰流量表

| 年 份 | 洪峰流量（m3/s） | 年 份 | 洪峰流量（m3/s） | 年 份 | 洪峰流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1964 | 271 | 1983 | 594 | 2002 | 532 |
| 1965 | 351 | 1984 | 195 | 2003 | 406 |
| 1966 | 164 | 1985 | 293 | 2004 | 287 |
| 1967 | 241 | 1986 | 332 | 2005 | 178 |
| 1968 | 454 | 1987 | 207 | 2006 | 505 |
| 1969 | 96.8 | 1988 | 208 | 2007 | 696 |
| 1970 | 399 | 1989 | 168 | 2008 | 497 |
| 1971 | 208 | 1990 | 318 | 2009 | 193 |
| 1972 | 186 | 1991 | 175 | 2010 | 656 |
| 1973 | 248 | 1992 | 290 | 2011 | 128 |
| 1974 | 231 | 1993 | 301 | 2012 | 164 |
| 1975 | 273 | 1994 | 236 | 2013 | 264 |
| 1976 | 752 | 1995 | 237 | 2014 | 788 |
| 1977 | 140 | 1996 | 236 | 2015 | 339 |
| 1978 | 422 | 1997 | 361 | 2016 | 259 |
| 1979 | 262 | 1998 | 382 | 2017 | 680 |
| 1980 | 238 | 1999 | 309 | 2018 | 260 |
| 1981 | 304 | 2000 | 160 |  |  |
| 1982 | 290 | 2001 | 250 |  |  |

豪福站有1964年至2018年洪水实测资料，计算时以实测洪水组成洪峰系列。实测洪水经验频率为：。计算采用P~Ⅲ型线型，目估适线，频率计算成果如表7和频率曲线图，最终求得豪福站设计洪水计算结果如表8。

表7                     豪福水文站洪峰流量频率计算表

| 系列 | 序号 | 年份 | 数值（m3/s） |  | 年份 | 数值（m3/s） | 频率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测系列洪水 | 1 | 1964 | 271 |  | 2014 | 788 | 1.79 |
|  | 2 | 1965 | 351 |  | 1976 | 752 | 3.57 |
|  | 3 | 1966 | 164 |  | 2007 | 696 | 5.36 |
|  | 4 | 1967 | 241 |  | 2017 | 680 | 7.14 |
|  | 5 | 1968 | 454 |  | 2010 | 656 | 8.93 |
|  | 6 | 1969 | 96.8 |  | 1983 | 594 | 10.71 |
|  | 7 | 1970 | 399 |  | 2002 | 532 | 12.50 |
|  | 8 | 1971 | 208 |  | 2006 | 505 | 14.29 |
|  | 9 | 1972 | 186 |  | 2008 | 497 | 16.07 |
|  | 10 | 1973 | 248 |  | 1968 | 454 | 17.86 |
|  | 11 | 1974 | 231 |  | 1978 | 422 | 19.64 |
|  | 12 | 1975 | 273 |  | 2003 | 406 | 21.43 |
|  | 13 | 1976 | 752 |  | 1970 | 399 | 23.21 |
|  | 14 | 1977 | 140 |  | 1998 | 382 | 25.00 |
|  | 15 | 1978 | 422 |  | 1997 | 361 | 26.79 |
|  | 16 | 1979 | 262 |  | 1965 | 351 | 28.57 |
|  | 17 | 1980 | 238 |  | 2015 | 339 | 30.36 |
|  | 18 | 1981 | 304 |  | 1986 | 332 | 32.14 |
|  | 19 | 1982 | 290 |  | 1990 | 318 | 33.93 |
|  | 20 | 1983 | 594 |  | 1999 | 309 | 35.71 |
|  | 21 | 1984 | 195 |  | 1981 | 304 | 37.50 |
|  | 22 | 1985 | 293 |  | 1993 | 301 | 39.29 |
|  | 23 | 1986 | 332 |  | 1985 | 293 | 41.07 |
|  | 24 | 1987 | 207 |  | 1982 | 290 | 42.86 |
|  | 25 | 1988 | 208 |  | 1992 | 290 | 44.64 |
|  | 26 | 1989 | 168 |  | 2004 | 287 | 46.43 |
|  | 27 | 1990 | 318 |  | 1975 | 273 | 48.21 |
|  | 28 | 1991 | 175 |  | 1964 | 271 | 50.00 |
|  | 29 | 1992 | 290 |  | 2013 | 264 | 51.79 |
|  | 30 | 1993 | 301 |  | 1979 | 262 | 53.57 |
|  | 31 | 1994 | 236 |  | 2018 | 260 | 55.36 |
|  | 32 | 1995 | 237 |  | 2016 | 259 | 57.14 |
|  | 33 | 1996 | 236 |  | 2001 | 250 | 58.93 |
|  | 34 | 1997 | 361 |  | 1973 | 248 | 60.71 |
|  | 35 | 1998 | 382 |  | 1967 | 241 | 62.50 |
|  | 36 | 1999 | 309 |  | 1980 | 238 | 64.29 |
|  | 37 | 2000 | 160 |  | 1995 | 237 | 66.07 |
|  | 38 | 2001 | 250 |  | 1994 | 236 | 67.86 |
|  | 39 | 2002 | 532 |  | 1996 | 236 | 69.64 |
|  | 40 | 2003 | 406 |  | 1974 | 231 | 71.43 |
|  | 41 | 2004 | 287 |  | 1971 | 208 | 73.21 |
|  | 42 | 2005 | 178 |  | 1988 | 208 | 75.00 |
|  | 43 | 2006 | 505 |  | 1987 | 207 | 76.79 |
|  | 44 | 2007 | 696 |  | 1984 | 195 | 78.57 |
|  | 45 | 2008 | 497 |  | 2009 | 193 | 80.36 |
|  | 46 | 2009 | 193 |  | 1972 | 186 | 82.14 |
|  | 47 | 2010 | 656 |  | 2005 | 178 | 83.93 |
|  | 48 | 2011 | 128 |  | 1991 | 175 | 85.71 |
|  | 49 | 2012 | 164 |  | 1989 | 168 | 87.50 |
|  | 50 | 2013 | 264 |  | 1966 | 164 | 89.29 |
|  | 51 | 2014 | 788 |  | 2012 | 164 | 91.07 |
|  | 52 | 2015 | 339 |  | 2000 | 160 | 92.86 |
|  | 53 | 2016 | 259 |  | 1977 | 140 | 94.64 |
|  | 54 | 2017 | 680 |  | 2011 | 128 | 96.43 |
|  | 55 | 2018 | 260 |  | 1969 | 96.8 | 98.21 |
| 均值Qd=320.27，Cv=0.54，Cs=1.61 |  |  |  |  |  |  |  |

表8                      豪福水文站洪水频率计算成果表

| 频率P | 2% | 5% | 10% | 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qm(m3/s) | 801 | 660 | 550 | 437 |
| 备注 | 均值=320.27，Cv=0.54，Cs=1.61 |  |  |  |

蚣坝河道县河段设计洪水计算

由于豪福水文站控制流域面积为431km2，与本河段的流域面积不同，但由于流域附近缺乏实测资料，只能用豪福水文站作为参证站，采用进行面积指数法计算蚣坝河道县段的设计成果，计算时，指数采用经验值，取0.67。经计算，蚣坝河道县段计算成果如表9。

表9                     蚣坝河道县段各区段设计洪水计算成果表

| 频率(%) | 2 | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一区段Qm(m3/s) | 617 | 508 | 424 | 337 |
| 二区段Qm(m3/s) | 895 | 738 | 615 | 489 |

设计洪水计算成果合理性分析

在蚣坝河干流潇水上有道县水文站，该站控制面积5613km2，将豪福水文站的计算结果与其进行分析比较如表10。

表10             豪福水文站与道县水文站设计洪水比较（P=10%）

| 站名 | 流域面积（km2） | 洪峰流量(m3/s) | 洪峰模数(m3/s/km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 豪福水文站 | 431 | 550 | 1.28 |
| 道县水文站 | 5613 | 5010 | 0.89 |

从上表可以看出，两站中豪福站的控制流域面积小，洪峰模数较大，且设计洪水统计参数无异常变化，符合地区变化规律，统计参数符合本流域地区变化规律并与流域降雨特性一致，统计参数合理。故本次豪福站设计洪水成果较为合理。

设计水位计算

设计洪峰流量

蚣坝河共1条较大支流——垚子头，因此本次计算根据支流汇入情况将该河分为两个区段，即垚子头以上段和垚子头以下段，经前面计算项目区各区段设计洪水计算成果如表11。

表11              蚣坝河道县河段设计洪水计算成果表（P=10%）

| 河道区段 | 第一区段 | 第二区段 |
| --- | --- | --- |
| 区段名称 | 垚子头以上段 | 垚子头以下段 |
| 集雨面积（km2） | 292 | 509 |
| 河流桩号 | K2+994~K49+288 | K0+000~K2+994 |
| 洪峰流量Qm(m3/s) | 424 | 615 |

控制断面起始水位

本次选取蚣坝河河口桩号K0+000处的断面作为起始控制断面，由于该断面处为蚣坝河汇入潇水的河口位置，设计洪水位受干流回水影响，因此将干流潇水河此处的水位作为本次起始断面的设计洪水位，故蚣坝河河口处10年一遇设计洪水位为189.27m。

本划界河段内修建有多处拦河闸坝，拦河坝人为地控制了各段河道的河道水位，本次设计采用各拦河坝河道控制断面推求各段河道设计洪水位。坝址采用泄流公式计算起始水位，泄流公式如下：

Q＝ε×m×B×(2g)1/2×H03/2

式中：σ──淹没系数；

ε──侧收系数，；

m──流量系数，查《水力学》公式（11.18）；

B──溢流堰过流宽度；

Ho ──包括行近流速在内的堰上水头，H0=H+ a×Vo2/(2×g)。

糙率分析

由于流域内河段无实测的糙率值和历史调查资料，本报告通过现场调查流域内各段河道糙率情况，根据山区小河道情况和河海大学出版的《水力学》表9.5列出的山区河流糙率值，蚣坝河道县段糙率系数n取0.045。

设计洪水位计算

蚣坝河道县河段全长49.288km，设计洪水位采用本次计算的设计洪水，以控制断面回水推算求得设计洪水位，根据河道水力学水面曲线计算公式：

式中：

Z上、Z下——上、下断面水位，m；

V上、V下——上、下断面流速，m/s；

Q——河道流量，m3/s；

Δs——上下断面间距，m；

α——动能校正系数，取1.05；

——河段平均流量模数,2=(上2+下2)；

——河段平均局部水头损失系数；

g——重力加速度，m/s2；

采用程序计算蚣坝河道县河段划定的管理范围各个断面的设计洪水位，计算结果见表1。

设计水位标图

根据收集到的设计洪水位，按河段长度按200米一段内插求取各河段的设计洪水位值。根据工作底图上的高程点和等高线等高程信息标注各河段的设计洪水位，然后在工作底图上将离散的点，连接成设计洪水位线。

管理范围界限初步划定

根据管理范围划定的标准，在工作底图上初步划定管理范围线，在管理范围划定时要重点核査各河段原农村集体土地所有权调查的权属界线是否符合管理范围划定要求，是否与征地红线、土地使用证等相关权源资料一致，如果集体土地所有权调査成果符合管理范围划定的要求，且与相关权源资料一致，则以所有权确权成果作为管理范围线。如果集体土地所有权界线与管理范围划定的要求存在较大偏差，则不考虑农村集体土地所有权界线，直接按照管理范围划定要求划定。

界桩和告示牌预布设

界桩布设位置

在管理范围线上或附近范围内，按照界桩布设原则，选择布设界桩和告示牌。界桩和告示牌布设位置要尽量选择在不影响人民群众生产生活的地方，并且有利于界桩保护，比如不布设在耕地地块中间，而布设在耕地的田埂上、沿江公路选在绿化带上。

当按照界桩布设规则，界桩落在湿地、水域等不适宜埋设区域时，可在管理范围界线方向上调整界桩位置。

在无生产、生活、人类活动的陡崖、荒山、森林等河段，可根据实际情况加大界桩间距，但在下列情况应增设管理范围界桩：

a）重要下河通道（车行通道)；

b）重要码头、桥梁、取水口、电站等涉河设施处；

c）河道拐弯(角度小于120度)处；

d）水事纠纷和水事案件易发地段或行政界；

e）县界交界、河道尽头处应埋设界桩。

根据对蚣坝河道县河段的实地调查，对于下述情况应该埋设公共界桩：

（1）干、支河交汇处干、支河交汇处需设置公共界桩，并按照干河界桩埋设，支河划界成果信息化时需釆集公共桩数据并进行编号；干河管理范围内不再埋设支河管理范围界桩（如图3所示）。

图3 干支流交汇无控制性建筑物

告示牌布设位置

城市规划区告示牌不少于3处，城镇规划区告示牌不少于1处。告示牌通常设置在下述位置：

a)穿越城镇规划区上、下游；

b)重要下河通道（车行通道）；

c)人口密集或人流聚集地点河岸。

界桩和告示牌点位略图制作

界桩和告示牌布设完毕后，要以县区河段为一个单元，分别从下游向上游编号，制作界桩和告示牌布设图，并通过截取工作底图的模式制作界桩点和告示牌点位略图，点位略图要覆盖界桩点和告示牌周边一定范围，以方便埋设位置的快速查找，同时要在截图上标识界桩和告示牌的位置和编号，界桩和告示牌点点位略图以点编号命名。

管理范围线实地修正

对照工作底图，技术单位工作人员对照工作底图查看初步划定的管理范围线的走向和界桩的布设情况，并根据实地现场情况及堤防、河道管理相关政策要求，对局部河段的管理范围线进行了调整，并调整确定界桩埋设位置，编制了本次管理范围界线划定方案并绘制了管理范围划定图。

划界标准和依据

河道管理范围划界标准依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《湖南省实施〈中华人民共和国水法〉办法》、《湖南省实施〈中华人民共和国河道管理条例〉办法》、《防洪标准》（GB50201-2014）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）等法律法规以及相关规范确定。

蚣坝河道县河段划定方案工作的划界原则根据相关法律法规、规范、技术导则及道县实际情况进行实施，蚣坝河道县河段河道均为无堤防河段，具体划界原则如下：

无堤防河道管理范围的划界标准和依据

（1）无堤防的河道、湖泊管理范围界线应为设计洪水位或历史最高洪水位线，划界设计洪水标准按防洪规划确定，无防洪规划的按《防洪标准》（GB50201-2014）确定，具体范围应以防洪规划和影响对象的重要性确定。

（2）平原河道，当设计洪水位覆盖面积过大时，可以以河口向外延伸30至50m，（经过城镇的堤段不得少于10m）确定管理范围。

（3）如果农村集体土地所有权确权调查成果或水利工程已征地范围线符合上述管理范围划定要求，则以所有权确权调查成果或征地范围线作为管理范围线。

（4）管理范围线走向尽量与线状地物一致，不影响正常生产生活，对于田埂等细小线状地物，管理范围线尽量沿细小线状地物中线，对于道路等有一定宽度的线状地物尽量沿边线或绿化带。

（5）对于缺少设计洪水位资料的无堤防河道、水库和湖泊，要进行设计洪水分析计算。

根据相关法律法规及技术导则，无堤防的河道管理范围界线应根据设计洪水位确定。结合蚣坝河道县河段实际情况，采用10年一遇设计洪水位作为河道管理范围。

蚣坝河道县段管理范围划定标准见表12：

表12                    蚣坝河道县段管理范围划定标准表

| 岸别 | 类别 | 起点 |  | 终点 |  | 河段属性 | 依据 | 划界标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 河道里程数（km） | 点位坐标 | 河道里程数（km） | 点位坐标 |  |  | 护堤地范围 | 其他标准 |  |
| 左岸 | 无堤防 | 0.00 | 2806777.88，565906.70 | 49.29 | 2792544.68,591908.37 | 农村河段 | 湖南省河湖管理范围划定技术导则3.2 |  | 无堤防河段的管理范围根据设计洪水位来划定 |  |
| 右岸 | 无堤防 | 0.00 | 2806865.08，565892.09 | 49.29 | 2792551.84,591903.54 | 农村河段 | 湖南省河湖管理范围划定技术导则3.2 |  | 无堤防河段的管理范围根据设计洪水位来划定 |  |

其他相关情况说明

划界数学基础标准

坐标系统：2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带；

高程基准：1985国家高程基准；

划界连线方式

划界连线时，特别是标准不同的划界连线，管理范围线一般采用垂直方式相连，不同类别的岸线应用不同颜色表示。若条件特殊的，应予以具体说明。

河湖划界数据存储格式

矢量数据：采用ArcGIS 10.1 File Geodatabase版格式，包含两个数据集，一个是工作底图数据集，命名为BaseMap，一个是划界成果数据集，命名为 RangeResults。

影像数据：采用非压缩 GEOTIFF 格式。

管理范围界桩编号

界桩编号起始点选择河道源头或县级行政界线与河道交叉处，桩（牌）布设顺序原则上按河道行洪、排涝方向自下往上，面向下游分左、右编号，特殊河段也可自上而下编号。对于孤立于县级行政区域内的河段，先按照界桩布设规则对未划界河段界桩数量进行估算，然后根据估算结果进行编号。

编码规则为“河流编码-县级行政区划代码-岸别-共桩标识码-界桩号”，其中岸别编码“L”代表左岸，“R”代表右岸，“S”代表缺省值，不区分左右岸；0代表非共桩，1代表干河(湖泊、水库）与支河(出入湖河道、溢洪道)管理范围共桩，2代表主次河平行(两河三堤）管理范围共桩，3代表河道（湖泊)与拦河大坝等水利工程管理范围共桩，4代表跨县河道（湖泊）管理范围共桩。如FE1D1C00000R-431124-L0003表示，蚣坝河道县河段左岸第三根非公用界桩。共桩要在各自划界单元中分别编码。当水闸、拦河大坝与河道管理范围一并划定时，可以不用公共界桩区分。

两条河道(湖泊)界线交叉点及公共边界界桩编号以级别高低、平级河道以先勘定的河道（湖泊)界线为准设立界桩。

若在已立界桩之间需要加埋界桩时，其界桩编号在上一个原有界桩号后加“-”再加数字序号，保证同一河道（湖泊）界桩编号不重号。

管理范围告示牌编号

管理范围告示牌编号按照“河流编码一县级行政区划代码-岸别顺序号”，如FE1D1C00000R-431124-L003表示，蚣坝河道县河段左岸第三座告示牌。

界桩、告示牌制作与埋设

界桩制作

按照统一的技术规格制作管理范围界桩（牌），界桩（牌）的制作可以采取预制或者现场浇筑两种方式。

界桩埋设

划界方案经批准后，根据界桩设计图、界桩坐标、界桩点位略图，在实地确定界桩埋设位置，对于根据点位略图难以在实地确定界桩位置时，需釆用测量放样的方式确定界桩位置。界桩埋设时注意如下事项：

（1）界桩埋设时，界桩的正面要与河岸线尽量垂直。

（2）界桩埋设完毕后，要从不同角度拍摄2-3张实地照片，照片能清晰反映界桩埋设的周边环境及界桩的实际状况，并制作界桩点之记。

（3）界桩埋设的实际位置应不影响目前人民群众的生产生活，当地人民群众对界桩位置有异议时，可以在满足管理范围划定要求的前提下，合理调整界桩的位置，界桩位置调整时尽量沿管理范围走向上调整。

（4）界桩公里数为河道中心线对应的河道长度。

（5）界桩埋设后，水利管理部门可与有关行政村和单位签订“界桩保护协议书”，明确界桩保护职责。

（6）原则上均釆用界桩，特殊困难地区方可使用界牌，但需在总结报告中说明原因。

（7）暂未进行接边的公共界桩，只预划定界桩位置，不埋设界桩。

告示牌制作

按照统一的技术规格制作告示牌，告示牌的制作可以采取预制或者现场浇筑两种方式。

告示牌埋设

根据告示牌设计图、告示牌坐标在实地选择确定告示牌埋设位置。告示牌埋设时注意如下事项：

（1）告示牌应埋设在河道主要入口或醒目位置，告示牌的正面要朝向人民群众容易观察的方向。

（2）界桩埋设完毕后，要从不同角度拍摄一组实地照片，照片能清晰反映界桩埋设的周边环境及界桩的实际状况，并制作点之记。

（3）界桩埋设的实际位置应不影响目前人民群众的生产生活，不易被破坏，应合理调整告示牌的位置。

界桩和告示牌位置采集

界桩和告示牌埋设完毕后，将界桩和告示牌的最终位置在图上标绘，对于在工作底图上难以定位的界桩和告示牌，基于HNCORS系统，釆用基于GPS-RTK技术实测界桩和告示牌的坐标；并在内业基于实地标绘和测量的成果对界桩布设图和管理范围线拐点进行修正，形成最终的界桩点分布图、告示牌分布图和管理范围。

附件

附表  蚣坝河道县河段管理范围界桩成果表

| 序号 | 桩名（编号） | 坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| 1 | FE1D0000000H-431124-R1086 | 566322.03 | 2806426.21 | 公共界桩 |
| 2 | FE1D1C00000R-431124-L1008 | 568087.16 | 2807907.66 | 公共界桩 |
| 3 | FE1D1C00000R-431124-L1009 | 568906.37 | 2808927.49 | 公共界桩 |
| 4 | FE1D0000000H-431124-R1085 | 566505.38 | 2807507.69 | 公共界桩 |
| 5 | FE1D1C00000R-431124-L1016 | 570486.99 | 2809235.11 | 公共界桩 |
| 6 | FE1D1C00000R-431124-L1015 | 569857.66 | 2809381.19 | 公共界桩 |
| 7 | FE1D1C00000R-431124-R4113 | 591903.54 | 2792551.84 | 公共界桩 |
| 8 | FE1D1C00000R-431124-L4103 | 591908.37 | 2792544.69 | 公共界桩 |
| 9 | FE1D1C00000R-431124-L0002 | 566731.68 | 2806681.44 | 左岸 |
| 10 | FE1D1C00000R-431124-L0003 | 567184.91 | 2806960.32 | 左岸 |
| 11 | FE1D1C00000R-431124-L0004 | 567458.14 | 2806707.17 | 左岸 |
| 12 | FE1D1C00000R-431124-L0005 | 567625.38 | 2807139.07 | 左岸 |
| 13 | FE1D1C00000R-431124-L0006 | 567886.37 | 2807480.74 | 左岸 |
| 14 | FE1D1C00000R-431124-L0007 | 568015.52 | 2807749.58 | 左岸 |
| 15 | FE1D1C00000R-431124-L0010 | 568791.45 | 2809086.87 | 左岸 |
| 16 | FE1D1C00000R-431124-L0011 | 568888.53 | 2809282.22 | 左岸 |
| 17 | FE1D1C00000R-431124-L0012 | 568977.92 | 2809375.31 | 左岸 |
| 18 | FE1D1C00000R-431124-L0013 | 569183.60 | 2809535.97 | 左岸 |
| 19 | FE1D1C00000R-431124-L0014 | 569573.52 | 2809580.80 | 左岸 |
| 20 | FE1D1C00000R-431124-L0017 | 570282.13 | 2809661.24 | 左岸 |
| 21 | FE1D1C00000R-431124-L0018 | 570969.85 | 2810153.93 | 左岸 |
| 22 | FE1D1C00000R-431124-L0019 | 571646.47 | 2810305.37 | 左岸 |
| 23 | FE1D1C00000R-431124-L0020 | 572363.44 | 2810690.13 | 左岸 |
| 24 | FE1D1C00000R-431124-L0021 | 572955.36 | 2811151.88 | 左岸 |
| 25 | FE1D1C00000R-431124-L0022 | 573454.91 | 2811038.21 | 左岸 |
| 26 | FE1D1C00000R-431124-L0023 | 573877.36 | 2811224.30 | 左岸 |
| 27 | FE1D1C00000R-431124-L0024 | 574145.07 | 2810988.92 | 左岸 |
| 28 | FE1D1C00000R-431124-L0025 | 574575.07 | 2810901.98 | 左岸 |
| 29 | FE1D1C00000R-431124-L0026 | 574691.55 | 2810600.82 | 左岸 |
| 30 | FE1D1C00000R-431124-L0027 | 575041.12 | 2810665.61 | 左岸 |
| 31 | FE1D1C00000R-431124-L0028 | 575236.23 | 2810899.05 | 左岸 |
| 32 | FE1D1C00000R-431124-L0029 | 575920.96 | 2811005.27 | 左岸 |
| 33 | FE1D1C00000R-431124-L0030 | 576225.70 | 2811090.74 | 左岸 |
| 34 | FE1D1C00000R-431124-L0031 | 576688.11 | 2811143.66 | 左岸 |
| 35 | FE1D1C00000R-431124-L0032 | 576972.04 | 2811184.96 | 左岸 |
| 36 | FE1D1C00000R-431124-L0033 | 577316.00 | 2810847.62 | 左岸 |
| 37 | FE1D1C00000R-431124-L0034 | 578363.23 | 2810576.53 | 左岸 |
| 38 | FE1D1C00000R-431124-L0035 | 578335.64 | 2810078.11 | 左岸 |
| 39 | FE1D1C00000R-431124-L0036 | 578815.31 | 2810029.11 | 左岸 |
| 40 | FE1D1C00000R-431124-L0037 | 579568.97 | 2809867.22 | 左岸 |
| 41 | FE1D1C00000R-431124-L0038 | 579873.22 | 2809702.83 | 左岸 |
| 42 | FE1D1C00000R-431124-L0039 | 580172.25 | 2809356.24 | 左岸 |
| 43 | FE1D1C00000R-431124-L0040 | 580327.81 | 2809183.41 | 左岸 |
| 44 | FE1D1C00000R-431124-L0041 | 580546.58 | 2808865.27 | 左岸 |
| 45 | FE1D1C00000R-431124-L0042 | 580874.73 | 2808377.23 | 左岸 |
| 46 | FE1D1C00000R-431124-L0043 | 581080.55 | 2807710.50 | 左岸 |
| 47 | FE1D1C00000R-431124-L0044 | 581410.65 | 2807426.28 | 左岸 |
| 48 | FE1D1C00000R-431124-L0045 | 582422.81 | 2806521.81 | 左岸 |
| 49 | FE1D1C00000R-431124-L0046 | 582655.24 | 2805520.84 | 左岸 |
| 50 | FE1D1C00000R-431124-L0047 | 583135.09 | 2804609.56 | 左岸 |
| 51 | FE1D1C00000R-431124-L0048 | 583155.43 | 2804140.57 | 左岸 |
| 52 | FE1D1C00000R-431124-L0049 | 583260.81 | 2803124.97 | 左岸 |
| 53 | FE1D1C00000R-431124-L0050 | 583594.08 | 2802750.72 | 左岸 |
| 54 | FE1D1C00000R-431124-L0051 | 583799.69 | 2802575.70 | 左岸 |
| 55 | FE1D1C00000R-431124-L0052 | 583755.10 | 2802212.98 | 左岸 |
| 56 | FE1D1C00000R-431124-L0053 | 583782.79 | 2801385.81 | 左岸 |
| 57 | FE1D1C00000R-431124-L0054 | 583797.02 | 2800825.53 | 左岸 |
| 58 | FE1D1C00000R-431124-L0055 | 583792.61 | 2800526.17 | 左岸 |
| 59 | FE1D1C00000R-431124-L0056 | 584002.81 | 2800356.45 | 左岸 |
| 60 | FE1D1C00000R-431124-L0057 | 584170.82 | 2799983.58 | 左岸 |
| 61 | FE1D1C00000R-431124-L0058 | 584208.09 | 2799639.91 | 左岸 |
| 62 | FE1D1C00000R-431124-L0059 | 584140.84 | 2799292.08 | 左岸 |
| 63 | FE1D1C00000R-431124-L0060 | 584034.60 | 2798893.41 | 左岸 |
| 64 | FE1D1C00000R-431124-L0061 | 584161.98 | 2798355.08 | 左岸 |
| 65 | FE1D1C00000R-431124-L0062 | 584204.80 | 2798033.54 | 左岸 |
| 66 | FE1D1C00000R-431124-L0063 | 584195.62 | 2797801.27 | 左岸 |
| 67 | FE1D1C00000R-431124-L0064 | 584178.03 | 2797309.31 | 左岸 |
| 68 | FE1D1C00000R-431124-L0065 | 584186.01 | 2797017.03 | 左岸 |
| 69 | FE1D1C00000R-431124-L0066 | 584361.64 | 2796873.13 | 左岸 |
| 70 | FE1D1C00000R-431124-L0067 | 584609.25 | 2796514.90 | 左岸 |
| 71 | FE1D1C00000R-431124-L0068 | 585027.71 | 2796330.62 | 左岸 |
| 72 | FE1D1C00000R-431124-L0069 | 585177.46 | 2795902.04 | 左岸 |
| 73 | FE1D1C00000R-431124-L0070 | 585249.08 | 2795632.89 | 左岸 |
| 74 | FE1D1C00000R-431124-L0071 | 585257.04 | 2795227.20 | 左岸 |
| 75 | FE1D1C00000R-431124-L0072 | 585414.11 | 2795115.00 | 左岸 |
| 76 | FE1D1C00000R-431124-L0073 | 585786.44 | 2794831.23 | 左岸 |
| 77 | FE1D1C00000R-431124-L0074 | 586025.04 | 2794683.11 | 左岸 |
| 78 | FE1D1C00000R-431124-L0075 | 586098.23 | 2794563.44 | 左岸 |
| 79 | FE1D1C00000R-431124-L0076 | 586168.86 | 2794295.01 | 左岸 |
| 80 | FE1D1C00000R-431124-L0077 | 586466.26 | 2794125.49 | 左岸 |
| 81 | FE1D1C00000R-431124-L0078 | 586672.53 | 2794196.98 | 左岸 |
| 82 | FE1D1C00000R-431124-L0079 | 586953.91 | 2793928.08 | 左岸 |
| 83 | FE1D1C00000R-431124-L0080 | 587405.13 | 2793689.69 | 左岸 |
| 84 | FE1D1C00000R-431124-L0081 | 587384.30 | 2793352.96 | 左岸 |
| 85 | FE1D1C00000R-431124-L0082 | 587594.07 | 2793031.02 | 左岸 |
| 86 | FE1D1C00000R-431124-L0083 | 587755.42 | 2792638.55 | 左岸 |
| 87 | FE1D1C00000R-431124-L0084 | 587991.79 | 2792333.97 | 左岸 |
| 88 | FE1D1C00000R-431124-L0085 | 588016.98 | 2791905.90 | 左岸 |
| 89 | FE1D1C00000R-431124-L0086 | 588187.58 | 2791588.19 | 左岸 |
| 90 | FE1D1C00000R-431124-L0087 | 588125.56 | 2791234.07 | 左岸 |
| 91 | FE1D1C00000R-431124-L0088 | 588442.85 | 2791027.91 | 左岸 |
| 92 | FE1D1C00000R-431124-L0089 | 588463.86 | 2790741.04 | 左岸 |
| 93 | FE1D1C00000R-431124-L0090 | 588887.19 | 2790662.73 | 左岸 |
| 94 | FE1D1C00000R-431124-L0091 | 589322.70 | 2790530.04 | 左岸 |
| 95 | FE1D1C00000R-431124-L0092 | 589646.91 | 2790367.79 | 左岸 |
| 96 | FE1D1C00000R-431124-L0093 | 590011.28 | 2790411.37 | 左岸 |
| 97 | FE1D1C00000R-431124-L0094 | 590263.19 | 2790663.02 | 左岸 |
| 98 | FE1D1C00000R-431124-L0095 | 590550.74 | 2790811.61 | 左岸 |
| 99 | FE1D1C00000R-431124-L0096 | 590762.99 | 2790946.86 | 左岸 |
| 100 | FE1D1C00000R-431124-L0097 | 590937.61 | 2791213.09 | 左岸 |
| 101 | FE1D1C00000R-431124-L0098 | 591044.77 | 2791522.49 | 左岸 |
| 102 | FE1D1C00000R-431124-L0099 | 591196.53 | 2791857.61 | 左岸 |
| 103 | FE1D1C00000R-431124-L0100 | 591296.55 | 2792186.86 | 左岸 |
| 104 | FE1D1C00000R-431124-L0101 | 591421.17 | 2792456.58 | 左岸 |
| 105 | FE1D1C00000R-431124-L0102 | 591760.57 | 2792452.29 | 左岸 |
| 106 | FE1D1C00000R-431124-R0002 | 566724.88 | 2807648.46 | 右岸 |
| 107 | FE1D1C00000R-431124-R0003 | 567122.04 | 2807879.10 | 右岸 |
| 108 | FE1D1C00000R-431124-R0004 | 567596.21 | 2807978.74 | 右岸 |
| 109 | FE1D1C00000R-431124-R0005 | 568047.76 | 2808670.61 | 右岸 |
| 110 | FE1D1C00000R-431124-R0006 | 568264.55 | 2808856.40 | 右岸 |
| 111 | FE1D1C00000R-431124-R0007 | 568487.50 | 2809121.11 | 右岸 |
| 112 | FE1D1C00000R-431124-R0008 | 568609.37 | 2809236.44 | 右岸 |
| 113 | FE1D1C00000R-431124-R0009 | 568877.29 | 2809725.76 | 右岸 |
| 114 | FE1D1C00000R-431124-R0010 | 569174.06 | 2809775.04 | 右岸 |
| 115 | FE1D1C00000R-431124-R0011 | 569319.27 | 2809880.05 | 右岸 |
| 116 | FE1D1C00000R-431124-R0012 | 569561.43 | 2810002.87 | 右岸 |
| 117 | FE1D1C00000R-431124-R0013 | 569809.80 | 2810572.85 | 右岸 |
| 118 | FE1D1C00000R-431124-R0014 | 569603.48 | 2810261.58 | 右岸 |
| 119 | FE1D1C00000R-431124-R0015 | 570138.17 | 2810704.82 | 右岸 |
| 120 | FE1D1C00000R-431124-R0016 | 570254.67 | 2810987.90 | 右岸 |
| 121 | FE1D1C00000R-431124-R0017 | 570495.98 | 2811137.55 | 右岸 |
| 122 | FE1D1C00000R-431124-R0018 | 570792.66 | 2810864.63 | 右岸 |
| 123 | FE1D1C00000R-431124-R0019 | 571310.53 | 2810775.28 | 右岸 |
| 124 | FE1D1C00000R-431124-R0020 | 571702.75 | 2810972.82 | 右岸 |
| 125 | FE1D1C00000R-431124-R0021 | 572213.71 | 2811113.13 | 右岸 |
| 126 | FE1D1C00000R-431124-R0022 | 572623.91 | 2811231.98 | 右岸 |
| 127 | FE1D1C00000R-431124-R0023 | 572807.24 | 2811437.67 | 右岸 |
| 128 | FE1D1C00000R-431124-R0024 | 573239.19 | 2811651.64 | 右岸 |
| 129 | FE1D1C00000R-431124-R0025 | 573616.43 | 2811841.03 | 右岸 |
| 130 | FE1D1C00000R-431124-R0026 | 573962.80 | 2811688.04 | 右岸 |
| 131 | FE1D1C00000R-431124-R0027 | 574197.09 | 2811542.09 | 右岸 |
| 132 | FE1D1C00000R-431124-R0028 | 574670.63 | 2811320.78 | 右岸 |
| 133 | FE1D1C00000R-431124-R0029 | 574996.50 | 2811302.92 | 右岸 |
| 134 | FE1D1C00000R-431124-R0030 | 575648.30 | 2811241.79 | 右岸 |
| 135 | FE1D1C00000R-431124-R0031 | 576100.43 | 2811431.39 | 右岸 |
| 136 | FE1D1C00000R-431124-R0032 | 576301.62 | 2811433.34 | 右岸 |
| 137 | FE1D1C00000R-431124-R0033 | 576710.97 | 2811470.04 | 右岸 |
| 138 | FE1D1C00000R-431124-R0034 | 576960.32 | 2811589.55 | 右岸 |
| 139 | FE1D1C00000R-431124-R0035 | 577366.51 | 2811688.10 | 右岸 |
| 140 | FE1D1C00000R-431124-R0036 | 577485.59 | 2811707.15 | 右岸 |
| 141 | FE1D1C00000R-431124-R0037 | 577692.91 | 2811567.15 | 右岸 |
| 142 | FE1D1C00000R-431124-R0038 | 577991.80 | 2811391.99 | 右岸 |
| 143 | FE1D1C00000R-431124-R0039 | 578510.30 | 2811065.05 | 右岸 |
| 144 | FE1D1C00000R-431124-R0040 | 579089.99 | 2810735.41 | 右岸 |
| 145 | FE1D1C00000R-431124-R0041 | 579574.07 | 2810495.62 | 右岸 |
| 146 | FE1D1C00000R-431124-R0042 | 579838.66 | 2810293.98 | 右岸 |
| 147 | FE1D1C00000R-431124-R0043 | 580189.79 | 2810099.45 | 右岸 |
| 148 | FE1D1C00000R-431124-R0044 | 580534.43 | 2809438.12 | 右岸 |
| 149 | FE1D1C00000R-431124-R0045 | 580772.84 | 2809239.73 | 右岸 |
| 150 | FE1D1C00000R-431124-R0046 | 581053.59 | 2808804.45 | 右岸 |
| 151 | FE1D1C00000R-431124-R0047 | 581127.84 | 2808500.84 | 右岸 |
| 152 | FE1D1C00000R-431124-R0048 | 581176.90 | 2808182.99 | 右岸 |
| 153 | FE1D1C00000R-431124-R0049 | 581589.74 | 2807760.37 | 右岸 |
| 154 | FE1D1C00000R-431124-R0050 | 581929.36 | 2807468.63 | 右岸 |
| 155 | FE1D1C00000R-431124-R0051 | 582588.41 | 2806882.50 | 右岸 |
| 156 | FE1D1C00000R-431124-R0052 | 582797.53 | 2806315.66 | 右岸 |
| 157 | FE1D1C00000R-431124-R0053 | 582683.79 | 2805911.69 | 右岸 |
| 158 | FE1D1C00000R-431124-R0054 | 582750.08 | 2805583.86 | 右岸 |
| 159 | FE1D1C00000R-431124-R0055 | 582859.27 | 2805196.52 | 右岸 |
| 160 | FE1D1C00000R-431124-R0056 | 583195.13 | 2804730.40 | 右岸 |
| 161 | FE1D1C00000R-431124-R0057 | 583271.10 | 2804253.26 | 右岸 |
| 162 | FE1D1C00000R-431124-R0058 | 583182.68 | 2803668.43 | 右岸 |
| 163 | FE1D1C00000R-431124-R0059 | 583301.58 | 2803168.61 | 右岸 |
| 164 | FE1D1C00000R-431124-R0060 | 583526.95 | 2803078.60 | 右岸 |
| 165 | FE1D1C00000R-431124-R0061 | 583816.12 | 2802727.56 | 右岸 |
| 166 | FE1D1C00000R-431124-R0062 | 583792.12 | 2802266.04 | 右岸 |
| 167 | FE1D1C00000R-431124-R0063 | 583813.84 | 2801776.26 | 右岸 |
| 168 | FE1D1C00000R-431124-R0064 | 583824.17 | 2801336.25 | 右岸 |
| 169 | FE1D1C00000R-431124-R0065 | 583866.37 | 2801018.88 | 右岸 |
| 170 | FE1D1C00000R-431124-R0066 | 583842.81 | 2800901.89 | 右岸 |
| 171 | FE1D1C00000R-431124-R0067 | 583853.25 | 2800601.11 | 右岸 |
| 172 | FE1D1C00000R-431124-R0068 | 584203.85 | 2800144.64 | 右岸 |
| 173 | FE1D1C00000R-431124-R0069 | 584314.40 | 2799721.34 | 右岸 |
| 174 | FE1D1C00000R-431124-R0070 | 584182.84 | 2799204.16 | 右岸 |
| 175 | FE1D1C00000R-431124-R0071 | 584315.88 | 2798143.11 | 右岸 |
| 176 | FE1D1C00000R-431124-R0072 | 584281.79 | 2797903.74 | 右岸 |
| 177 | FE1D1C00000R-431124-R0073 | 584262.83 | 2797545.11 | 右岸 |
| 178 | FE1D1C00000R-431124-R0074 | 584299.16 | 2797226.75 | 右岸 |
| 179 | FE1D1C00000R-431124-R0075 | 584479.11 | 2796987.93 | 右岸 |
| 180 | FE1D1C00000R-431124-R0076 | 584608.90 | 2796716.22 | 右岸 |
| 181 | FE1D1C00000R-431124-R0077 | 584714.39 | 2796441.27 | 右岸 |
| 182 | FE1D1C00000R-431124-R0078 | 585039.35 | 2796398.16 | 右岸 |
| 183 | FE1D1C00000R-431124-R0079 | 585191.40 | 2796051.33 | 右岸 |
| 184 | FE1D1C00000R-431124-R0080 | 585319.61 | 2795466.83 | 右岸 |
| 185 | FE1D1C00000R-431124-R0081 | 585649.77 | 2795194.58 | 右岸 |
| 186 | FE1D1C00000R-431124-R0082 | 586014.41 | 2794854.07 | 右岸 |
| 187 | FE1D1C00000R-431124-R0083 | 586038.16 | 2794834.57 | 右岸 |
| 188 | FE1D1C00000R-431124-R0084 | 586287.09 | 2794273.96 | 右岸 |
| 189 | FE1D1C00000R-431124-R0085 | 586497.23 | 2794154.44 | 右岸 |
| 190 | FE1D1C00000R-431124-R0086 | 586856.88 | 2794079.01 | 右岸 |
| 191 | FE1D1C00000R-431124-R0087 | 586988.55 | 2793938.12 | 右岸 |
| 192 | FE1D1C00000R-431124-R0088 | 587256.40 | 2793773.75 | 右岸 |
| 193 | FE1D1C00000R-431124-R0089 | 587467.32 | 2793571.59 | 右岸 |
| 194 | FE1D1C00000R-431124-R0090 | 587420.35 | 2793287.50 | 右岸 |
| 195 | FE1D1C00000R-431124-R0091 | 587469.30 | 2793003.07 | 右岸 |
| 196 | FE1D1C00000R-431124-R0092 | 587614.82 | 2792708.39 | 右岸 |
| 197 | FE1D1C00000R-431124-R0093 | 587870.08 | 2792664.14 | 右岸 |
| 198 | FE1D1C00000R-431124-R0094 | 587847.09 | 2792364.02 | 右岸 |
| 199 | FE1D1C00000R-431124-R0095 | 588094.53 | 2792304.54 | 右岸 |
| 200 | FE1D1C00000R-431124-R0096 | 588127.12 | 2792036.78 | 右岸 |
| 201 | FE1D1C00000R-431124-R0097 | 588172.71 | 2791655.09 | 右岸 |
| 202 | FE1D1C00000R-431124-R0098 | 588105.24 | 2791309.55 | 右岸 |
| 203 | FE1D1C00000R-431124-R0099 | 588457.66 | 2791098.41 | 右岸 |
| 204 | FE1D1C00000R-431124-R0100 | 588498.14 | 2790701.14 | 右岸 |
| 205 | FE1D1C00000R-431124-R0101 | 588966.46 | 2790755.90 | 右岸 |
| 206 | FE1D1C00000R-431124-R0102 | 589279.99 | 2790687.24 | 右岸 |
| 207 | FE1D1C00000R-431124-R0103 | 589351.82 | 2790399.91 | 右岸 |
| 208 | FE1D1C00000R-431124-R0104 | 589573.80 | 2790368.96 | 右岸 |
| 209 | FE1D1C00000R-431124-R0105 | 589980.08 | 2790441.78 | 右岸 |
| 210 | FE1D1C00000R-431124-R0106 | 590214.97 | 2790685.01 | 右岸 |
| 211 | FE1D1C00000R-431124-R0107 | 590432.91 | 2790803.13 | 右岸 |
| 212 | FE1D1C00000R-431124-R0108 | 590624.39 | 2790876.63 | 右岸 |
| 213 | FE1D1C00000R-431124-R0109 | 590893.46 | 2791095.17 | 右岸 |
| 214 | FE1D1C00000R-431124-R0110 | 591123.65 | 2791737.11 | 右岸 |
| 215 | FE1D1C00000R-431124-R0111 | 591272.54 | 2792097.94 | 右岸 |
| 216 | FE1D1C00000R-431124-R0112 | 591444.24 | 2792480.00 | 右岸 |

注：表中坐标系统：2000国家大地坐标系，中央经线111°；

高程系统：1985国家高程基准。

附表   蚣坝河道县河段告示牌成果表

| 序号 | 告示牌（编号） | 坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Y | X |  |
| 1 | FE1D1C00000R-431124-L001 | 570310.88 | 2810172.22 | 左岸 |
| 2 | FE1D1C00000R-431124-L002 | 574597.49 | 2810955.92 | 左岸 |
| 3 | FE1D1C00000R-431124-L003 | 577196.87 | 2811490.85 | 左岸 |
| 4 | FE1D1C00000R-431124-L004 | 580179.58 | 2809345.72 | 左岸 |
| 5 | FE1D1C00000R-431124-L005 | 583808.78 | 2800841.83 | 左岸 |
| 6 | FE1D1C00000R-431124-L006 | 585255.55 | 2795694.09 | 左岸 |
| 7 | FE1D1C00000R-431124-L007 | 586467.39 | 2794110.29 | 左岸 |
| 8 | FE1D1C00000R-431124-L008 | 589992.15 | 2790427.55 | 左岸 |
| 9 | FE1D1C00000R-431124-L009 | 591183.52 | 2791870.44 | 左岸 |
| 10 | FE1D1C00000R-431124-R001 | 566292.97 | 2807074.88 | 右岸 |
| 11 | FE1D1C00000R-431124-R002 | 568593.52 | 2809338.03 | 右岸 |
| 12 | FE1D1C00000R-431124-R003 | 569127.08 | 2809747.08 | 右岸 |
| 13 | FE1D1C00000R-431124-R004 | 575234.19 | 2811148.50 | 右岸 |
| 14 | FE1D1C00000R-431124-R005 | 576161.12 | 2811382.88 | 右岸 |
| 15 | FE1D1C00000R-431124-R006 | 577531.83 | 2811474.49 | 右岸 |
| 16 | FE1D1C00000R-431124-R007 | 578920.27 | 2810807.88 | 右岸 |
| 17 | FE1D1C00000R-431124-R008 | 580997.79 | 2808986.05 | 右岸 |
| 18 | FE1D1C00000R-431124-R009 | 582594.10 | 2806219.19 | 右岸 |
| 19 | FE1D1C00000R-431124-R010 | 583857.13 | 2802464.62 | 右岸 |
| 20 | FE1D1C00000R-431124-R011 | 584085.54 | 2800319.82 | 右岸 |
| 21 | FE1D1C00000R-431124-R012 | 584251.45 | 2797985.09 | 右岸 |
| 22 | FE1D1C00000R-431124-R013 | 584536.62 | 2796767.23 | 右岸 |

注：表中坐标系统：2000国家大地坐标系，中央经线111°；

高程系统：1985国家高程基准。

附图  蚣坝河道县河段管理范围线划定图册